- Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ ____  от "_30___" ___июня____ 2020 г.

- I. Результаты обследования:

- 3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации) МБОУ ЦО имени А.Атрощанка.

г.Тверь, Тверская область, ул. Александра Атрощанка д.1

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  |  | Отсутствует предупредительная информация о препятствиях, тактильные напольные указатели | С | Установить на путях движения на расстоянии 0.6 м перед дверными проемам, перед поворотами тактильные предупредительные указатели или контрастно окрашенные поверхности | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Лестница не соответствует требованиям СП 54.13330 отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил | К О | Установить поручни на высоте 0,9 и 0,7 м. с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил | Капитальный ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | отсутствует |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть |  |  | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Отсутствие информирующих обозначений, дублирование рельефными знаками. На входных дверях отсутствуют предупреждающие о препятствии визуальные знаки. На полотне двери отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрытия дверей. | К, С | Установить: -приборы и устройства для открывания и закрытия дверей; -предупреждаю щие о препятствии визуальные знаки рельефные знаки. - индукционные петли; | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Общие для всех категорий |  |  | На схемах эвакуации не отражено, что эвакуация МГН проводится в порядке общем для всех граждан | К, О, С,Г,У | Привести пути эвакуации и зоны безопасности в соответствие с требовниями ГОСТ 12.1.004 и СНиП 21-01 п 3.40 -3.50 Адаптировать схемы эвакуации к особенностям МГН | Капитальный ремонт |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| - Пути (путей) движения - внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И |  |  | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Пути движения в вестибюле и коридоре 1-го этажа, а также информирование МГН о путях эвакуации нуждается в приведении в соответствие с требованиями « Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ 12.1.004 и СП 54.13330.2012

- Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ ____  от "30__" __июня______ 2020 г.

- I. Результаты обследования:

- 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта) МБОУ ЦО имени А.Атрощанка

г.Тверь, Тверская область, ул. Александра Атрощанка д.1

- Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| Место приложения труда | есть |  |  | Отсутствуют информирующие обозначения помещений. Не обеспечена световая индикация учебного звонка. | все | Установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью ,со стороны ручки; -на высоте от 1,4 до 1,75 м; -дублирование рельефными знаками. Обеспечить световую индикацию учебного звонка . | Текущий ремонт |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| - Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - Вариант II - места приложения труда | ДЧ-И |  |  | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

- Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№   от "_30__" __июня____ 2020 г.

- I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений здания МБОУ ЦО имени А.Атрощанка.

г.Тверь, Тверская область, ул. Александра Атрощанка д.1

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | В вестибюле объекта отсутствует информация о месте нахождения туалетной комнаты и путях движения к ней, напольные направляющие.. | К, О,С,Г,У | Разместить в вестибюле адаптированные указатели расположения туалетной комнаты. . | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | есть |  |  | - |  | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | Отсутствие тактильных направляющих, отсутствие рельефной нумерации на контрастном фоне, крючки расположены выше 1.3 м от пола. Отсутствие индивидуальных шкафов | К О С | Установить тактильные направляющие, рельефную нумерации на контрастном фоне, крючки расположить не выше 1.3 м от пола. Установить индивидуальные шкафы | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | . Информирующие обозначения помещений. Гигиенические сертификаты на материалы и оборудование. |  | Установить информирующие обозначения помещения. Обеспечить гигиенические сертификаты на материалы и оборудование. . | Текущий ремонт |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| - 5. Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И |  |  | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению:, Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Обустроить  универсальную кабину в общественной уборной, обеспечить информационное поле.

- Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№   от "__30__" ____июня__ 2020 г.

- I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте в здании МБОУ ЦО имени А.Атрощанка.

г.Тверь, Тверская область, ул. Александра Атрощанка д.1

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Системы средств информации и сигнализации об опасности не являются комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Отсутствуют средства информации, об объекте на контрастном фоне с размерами знаков с учетом рассмотрения Отсутствует световая система информирования о пожаре для глухих Отсутствует световая индикация школьного звонка | все. | Установить дополнительные визуальные средства Информации на контрастном фоне с размерами знаков с учетом рассмотрения, световую систему учебного звонка и информирования о пожаре для глухих и слабослышащих | Капитальный ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Отсутствуют акустические средства информации об объекте на входе | С | Адаптация вестибюля голосовыми средствами информирования об объекте. Установка акустических средств. | Капитальный ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие тактильных средств информации | С | Установка тактильных средств информации | Текущий ремонт |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Система информации на объекте | ДЧ-И |  |  | Капитальный ремонт Создать комплексную для всех категорий инвалидов (визуальную, звуковую, тактильную)соответствующую ГОСТ систему средств информации и сигнализации об опасности. |

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Необходима установка информационных указателей о нахождении объекта. Необходимо создать комплексную для всех категорий инвалидов (визуальную, звуковую, тактильную) соответствующую ГОСТ систему  средств информации и сигнализации  об опасности.